# İş Kıyafeti Teknik Şartname Şablonu

Kamu ve özel sektör alımları için doldurulabilir taslak · İLKETEKS

Bu şablon bir TASLAKTIR; idarenin ihtiyacına göre doldurulur ve hukuki denetimden geçirilir. Köşeli parantezli alanlar [____] idare tarafından doldurulacak yerlerdir. Şablon, belirli bir markayı işaret etmeyecek biçimde hazırlanmıştır.

# 1. ALIMIN KONUSU VE KAPSAM

İdarenin adı: [____________________]

Alımın konusu: [ör. temizlik işleri personeline kışlık parka, yazlık iş yeleği ve iş pantolonu alımı]

Toplam miktar: [____] adet — kalem × beden × renk dağılımı ekli matriste (EK-1) verilmiştir.

Teslim yeri: [____________________]   ·   Sözleşme süresi: [____] gün

# 2. KUMAŞ VE HAMMADDE ÖZELLİKLERİ

Kumaş türü ve karışım oranı EK-2'deki matristen seçilerek yazılır; her değer bir standarda bağlanır.

Gramaj toleransı ±%5 olarak kabul edilir (TS EN 12127).

Renk haslığı: yıkamaya en az 4, sürtmeye 4-5 (TS EN ISO 105-C06 / X12).

Kopma mukavemeti: atkı asgari 400 N, çözgü asgari 600 N (TS EN ISO 13934-1).

Çekme oranı: %3'ten az (TS EN ISO 5077).

# 3. KONFEKSİYON VE DİKİM STANDARDI

Genel uyum: EN ISO 13688 (koruyucu giysi genel gereklilikleri).

Yüksek görünürlük gerekiyorsa: EN ISO 20471 Sınıf [2/3].

Reflektör bandı: asgari 50 mm genişlik, EN ISO 20471 §6.2 uyumlu; 25 yıkama sonrası parlaklık korunur.

Dikim: çift sıra, 4 iplikli overlok. Fermuar/düğme: dayanıklılık eşdeğeri belgelenir.

Renk: [____________] (Pantone kodu yazılması tavsiye edilir) — idare belirler.

# 4. BEDEN, ÖLÇÜ VE ETİKETLEME

Beden aralığı: asgari S-XXL; ihtiyaç halinde XS ve 3XL-4XL eklenir.

Beden etiketleme TS EN 13402 standardına uygun olacaktır.

Beden dağılım matrisi EK-1'de verilmiştir; personel ölçü listesi alındıktan sonra sözleşme aşamasında revize edilebilir.

Etikette üretici bilgisi, yıkama talimatı ve uygunluk işaretleri bulunur.

# 5. NUMUNE VE ONAY SÜRECİ

Yüklenici, sözleşme imzasından itibaren 10 iş günü içinde her kalem için onaylı 2'şer adet numune teslim eder.

İdare 5 iş günü içinde yazılı onay veya revizyon talebi bildirir.

Onay sonrası seri üretim başlar; toplam teslimat 45 takvim günü içinde tamamlanır.

Onaylı numune, muayene ve kabul aşamasında referans kabul edilir.

# 6. SERTİFİKA VE BELGE TALEBİ

İstekliden talep edilebilecek belgeler: EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612 uygunluk belgeleri; kişisel koruyucu donanım için CE (2016/425) belgesi.

Kalite yönetim sistemi belgeleri (ISO serisi) istenebilir.

Belgeler ihale tarihinde geçerli olmalıdır; fotokopi kabul şartları idarece belirlenir.

Belge talebi, rekabeti daraltacak biçimde belirli bir markaya işaret edemez.

# 7. MUAYENE, KABUL VE TESLİMAT

Muayene ve kabul, onaylı numune ile karşılaştırma esasına göre yapılır.

Ölçülebilir kriterler: gramaj, kopma mukavemeti, renk haslığı, çekme oranı.

Teslimat takvimi EK-3'te verilmiştir.

Uygun bulunmayan kalemler için yenileme süresi: [____] gün.

# 8. YERLİ İSTEKLİ LEHİNE DÜZENLEME

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu md. 63 kapsamında yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı idarece belirlenir ve şartnamede açıkça yazılır.

Uygulanacaksa oran ve belge (yerli malı belgesi) şartı belirtilir.

# EK-2 · Kumaş / Gramaj Seçim Matrisi

| Ürün | Kumaş | Gramaj bandı | Standart |
| --- | --- | --- | --- |
| İş kıyafeti (parka/pantolon/yelek) | Gabardin, dokuma | 240-280 gr/m² | TS EN 12127 · EN ISO 13688 |
| İkaz yeleği (yazlık, ağ yapılı) | Raşel, çözgülü örme (polyester monoflament) | 80-130 gr/m² | EN ISO 20471 |
| Aşçı kıyafeti (yazlık) | Gabardin veya pamuk-polyester karışım | 200-240 gr/m² | TS EN 12127 |
| Sağlık personeli forması | Antibakteriyel pamuk-polyester 65/35 | 180-200 gr/m² | TS EN 13402 (beden etiketleme) |
| Polo yaka sweatshirt | 3 iplik şardonlu (içi polarlı) | 300-320 gr/m² | TS EN 12127 |
| Çanta (dayanıklı) | %100 pamuk gabardin / canvas | 310-340 gr/m² | TS EN ISO 13934-1 (kopma) |
| Otel bornozu | %100 pamuk havlu | 480-500 gr/m² | TS EN ISO 5077 (çekme) |

EK-1 (beden dağılım matrisi) ve EK-3 (numune/teslim takvimi) ekli Excel dosyasındadır: ilketeks-beden-dagilim-ve-gramaj-matrisi.xlsx

Asgari sipariş adedi (MOQ): 10 adet. İLKETEKS · Sırakapılar Mah., Merkezefendi / DENİZLİ · Çağrı merkezi 0850 888 00 85 · info@ilketeks.com · www.ilketeks.com